Denge: Basit Makineler - Ders Not Kâğıdı

Dünya’yı Yerinden Oynatabilir miyim?

X1=?

X2=?

Açıklama:

Bir Zayıf Kişi Dört Kuvvetliyi Yenebilir mi?

Açıklama:

Basit Makineler: Hayatımızı kolaylaştıran araçlardır.

- Kaldıraç: Sabit bir destek etrafında hareket edebilen çubuklardır.

- ………………..: Çevresinden geçen ip çekildiğinde yalnızca dönme hareketi yapabilen makaralara sabit makaralar denir. Yükün makaranın eksenine asıldığı makaralara Hareketli Makara denir.

- ………………………: Hareketli ve sabit makaralardan oluşan sisteme denir.

- ……………………………….: İki ucu arasında yükseklik farkı bulunan yüzeylere denir.

- ……………..: Düzgün bir silindirik veya konik bir yüzey üzerine helisel (eğrisel) olarak açılmış oluklardır.

- ………………………..: Aynı eksen etrafında dönebilen yarıçapları farklı iki silindirden oluşan sisteme çıkrık denir.

- ……………….: Dişlerle birbirini döndüren sistemlerdir. Kuvvetten kazanç olmaz.

- ………………..: Kayışlarla birbirini döndüren sistemlerdir. Kuvvetten kazanç olmaz.

fa . ra = fb . Rb

r : yarıçap

f : tur sayısı

W = F . x

- Kuvvetten kazanç sağlayabilirler

- Yoldan kazanç sağlayabilirler

- Uygulanacak kuvvetin yönünü değiştirebilirler

Verim

Verim=Alınan İşVerilen İş =Alınan EnerjiVerilen Enerji =Yükün kazandığı enerjiKuvvetin yaptığı iş

Günlük Hayattaki Bir Sorunu Çözebilecek Bir Basit Makina Tasarlayalım

Üniversite Giriş Sınavında Çıkmış Sorular